Busz vagy sín

A gép különböző egységeit (számítógépen belüli) összekötő adatcsatornák.

Funkciói szerint:

címbusz: megfelelő memória-rész kiválasztása

adatbusz: adatok írását, olvasását teszi lehetővé

vezérlő-sín: az egyes egységek közötti adattovábbítást szinkronizálja

A ma használatos buszrendszerek:

ISA (régi számítógépekben még megtalálható) – videokártya, hangkártya, modem csatlakozása

PCI – videokártya, hangkártya, modem csatlakozása

AGP – videokártya csatlakozása

PCI-Express (legújabb gépekben használják) – jelenleg videokártya 
csatlakozása, későbbiekben a fent említettek is.

PCMCIA – hordozható számítógépek buszrendszere

IDE vagy PATA – háttértárak (merevlemez, CD-, DVD meghajtók) csatlakozása 
		(új gépekben nem jellemző)

SCSI - háttértárak (merevlemez) csatlakozása (új gépekben nem jellemző)

SATA – háttértárak csatlakozása (új gépek jellemző csatlakozási felülete)

Interfészek: csatlakozók a különböző perifériákhoz

Soros port: 1 vezetéken az adatok bitenként sorban egymás után továbbítódnak

Előny: kevés vezeték kell, és hosszabb táv
	Hátrány: lassú adattovábbítás

példa: soros portra csatlakoztatható - egér, modem

Párhuzamos port:

az adatok egyszerre továbbítódnak ugyanabban az időben
	Előny: gyorsabb adattovábbítás 	
	Hátrány: kisebb távolság, több vezeték kell
	Példa: párhuzamos portra csatlakoztatható – nyomtató

GAME-port: erre csatlakoztatható a botkormány, MIDI eszközök

PS/2: kör alakú csatlakozó, Pl: billentyűzet, egér

USB-port:	 egy időben egy ilyen porton 127 periféria csatlakoztatható
		egér, billentyüzet, hangszóró, nyomtató, szkenner, webkamera, 
		digitális fényképezőgép

IEEE 1394-port: (FireWire) digitális videókamerák csatlakoztatása