Perifériák. Háttértárak

# HÁTTÉRTÁRAK

- Fogalma: Nagy mennyiségű adat tárolására alkalmas ki- és bemeneti perifériák.

- Fajtái:

## 1) Papír alapú háttértárak

- lyukszalag és a lyukkártya

## 2) Mágneses háttértárak

- fő részei:

- Mágneses felületű adathordozó, például a mágneslemez.

- Az adathordozó mozgatását, írását, olvasását végző berendezés, melyet meghajtónak (drive) nevezünk.

Típusai:

- mágneslemezek (floppy, winchester)

- mágnesszalagok.

## 3) Optikai háttértárak

- optikai elven működő adathordozók. Pl: CD (Compact Disk), amelyet 1980-ban a Sony és a Philips cég közös fejlesztés után dobott piacra. És a DVD.

## 4) Egyéb háttértárak

- - magneto-optikai (MO) tárolók, melyek egyesíti a mágneses és optikai tárolók előnyeit. Bár adatátviteli sebességük megfelelő, tárolókapacitásuk nem haladja meg a 2,6-5,2 GB-ot. Magas ára miatt ez a tárolótípus kevésbé elterjedt.

- - Flash memória

# I. MÁGNESES HÁTTÉRTÁRAK

# 1) Hajlékonylemez

- A hajlékonylemez (FD: Floppy Disk) kis mennyiségű adat tárolásának eszköze. Az információt egy mágnesezhető réteggel ellátott kör alakú lemezen tároljuk. A mágneslemezen az adatok koncentrikus gyűrűkön - sávokon - tárolódnak úgy, hogy az író-olvasó fejet a kiválasztott sávra állítva az információ leolvasható.

- A lemezt körszeletekre (szektorokra) osztjuk, amelyek a lemez legkisebb címezhető egységei. Egy sáv egy szektorában 512 bájtnyi adatot tárolhatunk. A sáv-szektor szerkezet létrehozása a formázás során történik. Az átmérő méretének meghatározására a coll (jelölése:”; 1 coll=2,54 cm) mértékegységet használjuk.

- Változatai: 3,5”-os, 1,44 MB tárolókapacitású lemez és a régebbi változata: 
5,25” méretű, 1,2 MB-os lemez. A hajlékonylemez használatához szükségünk van egy be-, illetve kiviteli egységre, a hajlékonylemez-meghajtóra 
(FDD: Floppy Diskette Drive).

- A hajlékonylemez kapacitását az határozza meg, hogy csak az egyik, vagy mindkét oldalát használhatjuk, illetve hogy milyen sűrűségben írhatunk rá adatokat.

- - egyoldalas lemezeket SS (Single Sided)

- - kétoldalas lemezeket pedig DS (Double Sided) jelöléssel látják el.

- Az írássűrűség lehet egyszeres, dupla, nagy, illetve extra, melyeket az
SD (Single Density), DD (Double Density),  HD (High Density), illetve ED (Extra Density) betűkkel jelölünk.

- 2) Zip drive, amely 100 MB, illetve az 
     a:drive, amely 120 MB kapacitású lemezzel működik. Egyik eszköz sem terjedt el általánosan.

# 3) Merevlemez

- A lemezek egymás felett elhelyezkedő sávjait cilindernek (cylinder) nevezzük.

- A nagy adatmennyiségek hordozhatóságát mobil rackekkel oldották meg. Ennek lényege, hogy a merevlemezt a számítógépbe épített, fiókra emlékeztető eszközbe szerelik be, melyet könnyen kicserélhetünk vagy magunkkal vihetünk.

- A merevlemezes háttértárak átlagos tárolókapacitása a kezdeti 10-20 MB-ról 40-80 GB-ra emelkedett, de szükség esetén ma már beszerezhető akár 120 GB-nyi adat tárolására képes merevlemez is.

# 4) Mágnesszalagos adattárolók

- Ezek az adatokat a kazettás magnóhoz hasonlóan tárolják. A szalagon rögzített adatokat csak a felvitel sorrendjében lehet elérni, ezért a mágnesszalagos eszközöket elsősorban archiválásra használják. A mágnesszalagos háttértárakat streamernek nevezzük. Kapacitásuk - gyártótól és típustól függően - 60 MB-tól 300 GB-ig terjed. Ára azonban alacsony, így nagy mennyiségű adat olcsó tárolására alkalmasak.

# II. OPTIKAI HÁTTÉRTÁRAK

# 1) CD

- A lemez 	átmérője 		8cm  		és 		12 cm

- Tárolókapacitása	184MB 	és 		650-800 MB-ig terjed.

- A CD-en az információ spirálisan, apró bemélyedések formájában van rögzítve. (belülről indul a beolvasás).

- A CD előnye, hogy nagy mennyiségű adat olcsó, megbízható tárolására alkalmas.

- Megkülönböztetünk:

- csak olvasható (CD-ROM), egyszer írható (CD-R), valamint többször írható (CD-RW) változatokat.

- A CD-R üresen kerül forgalomba. CD-író készülék segítségével a lemezre akár több lépésben is írhatunk adatokat. A rögzített adat módosítására nincs lehetőségünk.

- Az újraírható CD-RW lemezeket a CD-R lemezekhez hasonlóan írhatjuk, azonban lehetőségünk van az adatok teljes törlésére, és a lemez többszöri újraírására.

# 2) DVD

- 1997-ben jelent meg a DVD (Digital Video Disk), ami az emberek otthonába hozta a digitális hang és videó élményét az egész világban, és megváltoztatta a moziipar működését. A DVD-n a filmeket digitális formátumban, kiváló kép- és hangminőségben, többnyelvű szinkronnal és feliratozással tárolják. Lejátszásához asztali DVD-lejátszó berendezés vagy a számítógépbe épített DVD-olvasó szükséges.

- A DVD-re az adatok spirálisan íródnak fel.

- A DVD-R és +R lemezeket egyszer lehet csak írni, míg a -RW és +RW lemezek többször írhatók. Tárolókapacitásuk 4,7 GB körül van oldalanként. Vannak többrétegű lemezek, ezek összesen körülbelül 8,5 GB adatot tartalmaznak.

- A legtöbb DVD-olvasó alkalmas hagyományos audio CD és CD-ROM olvasására is.

# 3) BD (Blu-ray Disc)

- A Blu-ray Disc, röviden BD egy nagy tárolókapacitású digitális optikai tárolóeszköz. A DVD utódjának szánják.

- Egyrétegű Blu-ray lemezen több mint 25 GB információt tudunk tárolni – kb. ötször annyi információ, mint amennyit egy DVD képes tárolni; egy dupla rétegű Blu-ray lemezen, pedig 50 GB-nyi adat tárolható.

- A DVD 10 Mbps gyorsaságával szemben a Blu-ray lemez 36 Mbps sebességet nyújt a használóknak.

- Eltérően a jelenlegi DVD-ktől, amik vörös lézert használnak az adatok írásához és olvasásához, a Blu-ray kék lézert használ (amiről egyébként a nevét is kapta). A kék lézer rövidebb hullámhosszon működik .

- De mindezen tervek ellenére nem lehet biztosan állítani, hogy a Blu-ray a jövő, ugyanis a Pioneer cég  fejleszt egy optikai lemezt, ami képes 500 GB adatot tárolni. Ultraviola lézert használnak, aminek még a kék lézernél is rövidebb lenne a hullámhossza.

# III. Flash memória

Gyors, törölhető és újraírható memória, mely az információt kikapcsolt állapotban is megőrzi. Nagy népszerűségre a digitális fényképezőgépek elterjedésével tett szert. A memória egy un. memóriakártyára kerül ráépítésre.

A flash memóriának 4 féle változata van: SmartMedia, CompactFlash, a Sony MemoryStick és egy viszonylag új, az SD, vagy MultiMedia kártya. Igazából nagyobb különbség nincs ezek között a kártyák között, mint a méretük és formájuk. Elsősorban adattárolásra szolgálnak. A számítógéppel egy memóriakártya olvasóval lehet összekötni, amely általában az USB porton keresztül csatlakozik.

A másik népszerű felhasználási területe a pen-drive, azaz az USB-s flash memória. A floppy lemezt leváltó alternatíva. A kis eszközből már egyre gyorsabb (ld. USB 2.0) és egyre nagyobb kapacitású darabok készülnek (már több GB-os pen-drive is kapható), használhatósága pedig gyakorlatilag megegyezik a floppy lemezével: az adatokat tetszés szerint másolhatjuk rá, vagy törölhetjük le róla, ráadásul sérülékenység tekintetében is kevésbé veszélyeztetett. Nagy divat lett mára a flash memória kombinálása más eszközökkel, példa erre az MP3 játszó.

# IV. HÁTTÉRTÁRAK CSATOLÁSI RENDSZEREI

- A háttértárak rendszerhez való csatolására két fő szabvány terjedt el: az IDE és az SCSI